Laminazione manuale di compositi a fibre di Carbonio e aramidiche

Avvertenze generali e DPC: 1) smaltire i rifiuti negli appositi contenitori per rifiuti speciali

DPI: indossare tuta da lavoro/camice, guanti, occhiali di protezione, mascherina per solventi

| Step | Reagenti | Pittogrammi e indicazioni di pericolo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Resina epossidica bicomponente: resina + indurente | Acute Tox. 4 H315 Irritante per la pelle. Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. Eye irr. 2 H319 Può provocare grave irritazione oculare |
|  |  | Acquatic acute 1 H400 Molto tossico per gli organismi acquatici Acquatic chronic 1 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| 2 | Acetone | Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. |
|  |  | Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare. STOT SE 3 H336 Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza e vertigini |
| 3 | Distaccante | Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. |
|  |  | STOT RE 2 H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Asp. Tox. 1 H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
|  |  | Acquatic chronic 1 H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata |
| 4 | Tessuti in Carbonio/Kevlar | Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare. Skin corr. 2 H315 Provoca irritazione cutanea |

| Step | Processo | Punti di attenzione | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparare lo stampo mediante pulizia e applicazione del distaccante | Indossare guanti, mascherina per solventi, occhiali di protezione, camice | Avere cura di applicare il distaccante sotto cappa aspirante o in luogo ben aerato. |
| 2 | Preparare i tessuti di carbonio/kevlar mediante taglio con forbici adeguate | Indossare guanti, mascherina per polveri sottili, occhiali di protezione, camice | Avere cura di raccogliere gli scarti di tessuti/fili |
| 3 | Preparare la resina mediante miscelazione dei due componenti in rapporto resina/indurente=4/1 Impregnare i tessuti di carbonio/kevlar direttamente sullo stampo, mediante utilizzo di pennelli, rulli, o altri strumenti idonei. Infine mettere sottovuoto il composito su stampo utilizzando gli appositi sacchi da vuoto e la pompa standard per il sottovuoto. | Indossare guanti, mascherina per solventi, occhiali di protezione, camice | Avere cura di smaltire gli eccessi di resina/indurente dopo l’applicazione sui tessuti. |
| 4 | Pulire gli strumenti impiegati (pennelli, rulli, contenitori, …) con acetone e carta da laboratorio | Indossare guanti, mascherina per solventi, occhiali di protezione, camice | Eseguire queste operazioni sotto cappa di aspirazione o in ambiente sufficientemente aerato. Raccogliere i rifiuti come previsto dalla procedura dipartimentale di gestione e smaltimento dei rifiuti. |
| 5 | Una volta che il composito è reticolato estrarlo dallo stampo e rifilare i bordi con ausilio di Dremel e lame diamantate | Indossare guanti, mascherina per polveri, occhiali di protezione, camice | Avere cura di aspirare le polveri liberate durante il taglio con idoneo aspirapolvere e smaltire tutti i residui come previsto dalla procedura dipartimentale di gestione e smaltimento dei rifiuti. |